ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующе заполненными.

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – тендерная комиссия имеет право направить дополнительный запрос участнику с требованием получить подтверждение от производителя о соответствии того или иного параметра.

3. Участник должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру) вместе с тендерным предложением на накопительном устройстве (CD, DVD или USB-флешка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

расходного материала для Обработки донорских тромбоцитов в добавочном растворе на аппарате ультрафиолетового облучение компонентов крови для инактивации патогенов «Мирасол»

(Одноразовый комплект Mirasol для плазмы к аппарату ультрафиолетового облучения)

| № | Спецификация | Технические характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Одноразовый набор для обработки тромбоцитов Mirasol с раствором для разведения препарата тромбоцитов |  |
| 2. | Предназначение | Проведение процедур инактивации патогенов в дозе тромбоцитов в добавочном растворе на аппарате MIRASOL, Terumo BCT, для получения вирусинактивированных тромбоцитов. |  |
| 3. | Срок годности: | Остаточный срок годности (срок стерильности) расходного материала на момент поставки должен составлять не менее 80% с даты стерилизации. |  |
| 4. | Особые указания к маркировке упаковки: | В упаковках, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом на расходный материал. |  |
| 5. | Инструкция по применению: | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском или узбекском языках. |  |
| 6 | Технические характеристики: |  |  |
| 6.1 | Принцип процедуры | Комплект одноразового набора для снижения патогенной нагрузки (патогенинактивации) в донорском тромбоците, полученный методом афереза или из цельной крови, для облучения в специальных приборах с ультрафиолетовым облучением и с раствором как активное вещество. |  |
| 6.2 | Набор для облучения и хранения | Виниловый пакет с цитратом подсоединен к ПВХ пакету для хранения |  |
| 6.3 | Стерильность набора для облучения и хранения | Набор для облучения и хранения оснащен стерильным апирогенным каналом для подачи жидкости, стерилизованным окисью этилена (EtO) |  |
| 6.4 | Размеры стерильных соединительных трубок и заглушек | Наружный диаметер = 4.06 мм ± 0.08 мм Тольщина стенок = 0.56 мм ± 0.05 мм |  |
| 6.5 | Неизвлекаемый объем в пакете для облучения и хранения и допольнительном пакете для хранения тромбоцитов | Не более 5мл |  |
| 6.6 | Объем пробирки для проб | Пробоотборник с объемом не менее 3мл |  |
| 6.7 | Инактиваторное вещество | Пакет с раствором рибофлавина 35 мл. |  |
| 7 | Комплектация: | Одна прозрачная упаковка с двумя отсеками для раздельного хранения контейнера для облучения, с белой отрывной полоской для открывания, и упаковки рибофлавина с отрывной полоской. непрозрачная упаковка фольга с пакетом раствора. |  |
| 7.1 | Наличие контейнера для хранения/облучения | контейнер для хранения/облучения с зажимом, прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробоотборником с заглушкой отламывателем. |  |
| 8 | Упаковка | Набор систем стерильная, упакован герметично и защищен от прямого воздействия света. |  |
| 9 | Регистрация: | Товар должен быть зарегистрирован в ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации необходимо представить подтверждающее письмо от ГУ “Центр безопасности фармацевтической продукции”. |  |

Техническое задание

расходного материала для Обработки донорской плазмы на аппарате ультрафиолетового облучение компонентов крови для инактивации патогенов «Мирасол»

(Одноразовый комплект Mirasol для тромбоцитов к аппарату ультрафиолетового облучения)

| № | Спецификация | Технические характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Одноразовый набор для обработки тромбоцитов Mirasol в плазме 10390 |  |
| 2. | Предназначение | Снижение патогенной нагрузки (патогенинактивация) в донорской плазме, полученный методом афереза или собранный из цельной крови. |  |
| 2.1 | Область применения: | Обработка дозы донорской плазмы ультрафиолетовым облучением с применением раствора рибофлавина как активного вещества, на специальных приборах, с целью патогенинактивации. |  |
| 3. | Срок годности: | Остаточный срок годности (срок стерильности) расходного материала на момент поставки должен составлять не менее 80% с даты стерилизации. |  |
| 4. | Особые указания к маркировке упаковки: | В упаковках, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом на расходный материал. |  |
| 5. | Инструкция по применению: | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском или узбекском языках. |  |
| 6 | Технические характеристики: |  |  |
| 6.1 | Принцип процедуры | Комплект одноразового набора для снижения патогенной нагрузки (патогенинактивации) в донорской плазме, полученный методом афереза или из цельной крови, для облучения в специальных приборах с ультрафиолетовым облучением и с раствором как активное вещество. |  |
| 6.2 | Набор для облучения и хранения | Виниловый пакет с цитратом подсоединен к ПВХ пакету для хранения |  |
| 6.3 | Стерильность набора для облучения и хранения | Набор для облучения и хранения оснащен стерильным апирогенным каналом для подачи жидкости, стерилизованным окисью этилена (EtO) |  |
| 6.4 | Размеры стерильных соединительных трубок и заглушек | Наружный диаметер = 4.06 мм ± 0.08 мм Тольщина стенок = 0.56 мм ± 0.05 мм |  |
| 6.5 | Этикетка набора для облучения и хранения | Этикетка с площадью 110 см2 , с возможностью можно наносить данные |  |
| 6.6 | Неизвлекаемый объем в пакете для облучения | Не более 5мл |  |
| 6.7 | Неизвлекаемый объем в пакете для хранения | Не более 5мл |  |
| 6.8 | Объем пробирки для проб | Пробоотборник с объемом не менее 3мл |  |
| 7 | Комплектация: |  |  |
| 7.1 | Контейнер с активном веществом | Контейнер пластиковый 35,0 мл с раствором 500 µМ рибофлавина в 0,9% натрии хлориде. |  |
| 7.2 | Наличие контейнера для облучения | Контейнер пластиковый для облучения дозы донорской плазмы, снабженный трубками и зажимами |  |
| 7.3 | Наличие контейнера для хранения | Контейнер пластиковый для хранения тромбоцитов, снабженный трубками, хрупкими соединителями, прокалываемым портом и пробиркой для проб |  |
| 7.4 | Наличие герметичной упаковки | Набор систем упакован герметично и защищен от прямого воздействия света. |  |
|  |  | Зажим на линии контейнера для хранения/облучения |  |
| 8 | Упаковка | Стерильная |  |
| 9 | Регистрация: | Товар должен быть зарегистрирован в ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации необходимо представить подтверждающее письмо от ГУ “Центр безопасности фармацевтической продукции”. |  |

Техническое задание

расходного материала для проведения процедуры лейко-тромбоцитафереза на аппарате “Spectra Optia” для сепарации компонентов крови

(Одноразовый комплект для лечебного лейко-тромбоцитафереза на аппарате Spektra Optia)

| № | Спецификация | Технические характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Комплект IDL для процедуры лейко-тромбоцитафереза, предназначенный для сепаратора Spectra Optia |  |
| 2 | Предназначения | Комплект IDL для процедуры лейко-тромбоцитафереза к сепаратору Spectra Optia служит интерфейсом, позволяющим осуществлять взаимодействие между пациентом и сепаратором Spectra Optia при проведении процедуры. |  |
| 2. | Срок годности: | Остаточный срок годности (срок стерильности) расходного материала на момент поставки должен составлять не менее 80% с даты стерилизации. |  |
| 3. | Особые указания к маркировке упаковки: | В упаковках, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом на расходный материал. |  |
| 4. | Инструкция по применению: | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском или узбекском языках. |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Принцип процедуры и подключение пациента | Непрерывно-поточный, центрифужный с возможностью одно- игольного доступа у пациента |  |
| 5.2 | Мешки | Объем мешка для сбора 940 мл |  |
| 5.3 | Фильтр резервуара | Предотвращает попадание частиц (200 мкм или более крупных) в линию возврата на выходе из резервуара. |  |
| 5.4 | Стерильный барьерный фильтр на линии АК и физ. расвора | Барьерный фильтр не более 0,2 мкм помогает поддерживать систему в функционально закрытом состоянии. |  |
| 5.7 | Канал | Кольцевой делительный. Срок службы канала 8 часов. |  |
| 5.8 | Экстракорпоральный объем расходного материала (объем постоянной крови вне организма пациента во время процедуры) | Не более 300 мл |  |
| 5.9 | Остаточный объем крови в магистралях при выполнении обратного промывания | Остаточный объем крови в магистралях при выполнении обратного промывания не более 20 мл. |  |
| 5.10 | Кассета | имеет интегрированные в единый корпус кровопроводящие магистрали, сенсоры давления крови и давления в центрифуге, резервуар для возврата крови и не менее пять насосных сегментов |  |
| 5.11 | Линия забора/возврата | Наружный диаметер не более 4,75 мм. Внутренный диаметер 2.87 мм. |  |
| 5.12 | Способ подсоединения раствора антикоагулянта | Способ подсоединения раствора антикоагулянта с набором – с помощью закручивающегося соединения Correct Connect типа Luer, для обеспечения дополнительной безопасности пациента. |  |
| 5.13 | Принцип удаления лейкоцитов | Интегрированная в делительный канал лейкоредукционная камера |  |
| 5.14 | Контроль герметичности системы | Автоматически после установки расходного материала |  |
| 5.15 | Определение воздуха в линии подсоединения антикоагулянта | Наличие встроенного датчика в линии подачи антикоагулянта с графическим подтверждением в программе прибора |  |
| 5.16 | Контроль давления возврата и забора крови | Наличие датчика, встроенного в одноразовый расходный материал |  |
| 5.17 | Экстренное прерывание процедуры | Наличие функции экстренного прерывания процедуры с возможностью возврата крови пациенту |  |
| 5.18 | Остановка центрифуги | Наличие функции остановки центрифуги в ручном режиме или автоматически (в случае остановки насосов на время более 10 минут); |  |
| 5.19 | Возможность возобновления процедуры после перерыва в электроснабжении | Наличие функции возобновления процедуры после перерыва в электроснабжении не более 5 минут с сохранением ранее введенных параметров процедуры |  |
| 6 | Упаковка | Стерильная |  |
| 7 | Регистрация: | Товар должен быть зарегистрирован в ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации необходимо представить подтверждающее письмо от ГУ “Центр безопасности фармацевтической продукции”. |  |

Техническое задание

расходного материала для проведения процедуры терапевтической сепарации крови на аппарате “Spectra Optia” для сепарации компонентов крови

(Одноразовый комплект для лечебного плазмафереза на аппарате Spektra Optia)

| № | Спецификация | Технические характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Комплект для процедуры обмена, предназначенный для сепаратора Spectra Optia |  |
| 2 | Предназначения | Комплект для процедуры обмена к сепаратору Spectra Optia служит интерфейсом, позволяющим осуществлять взаимодействие между пациентом и сепаратором Spectra Optia при проведении процедуры терапевтической сепарации крови. |  |
| 2. | Срок годности: | Остаточный срок годности (срок стерильности) расходного материала на момент поставки должен составлять не менее 80% с даты стерилизации. |  |
| 3. | Особые указания к маркировке упаковки: | В упаковках, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом на расходный материал. |  |
| 4. | Инструкция по применению: | Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском или узбекском языках. |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Принцип процедуры и подключение пациента | Непрерывно-поточный, центрифужный с возможностью одно- игольного доступа у пациента |  |
| 5.2 | Мешки | Объем мешка для отработанных жидкостей 6 л |  |
| 5.3 | Фильтр резервуара | Предотвращает попадание частиц (200 мкм или более крупных) в линию возврата на выходе из резервуара. |  |
| 5.4 | Канал | Кольцевой делительный. Срок службы канала 6 часов. |  |
| 5.5 | Экстракорпоральный объем расходного материала (объем постоянной крови вне организма пациента во время процедуры) | В одно- игольном доступе у пациента не более 185мл В двойном игольном доступе у пациента не более 185 мл |  |
| 5.6 | Остаточный объем эритроцитов в магистралях при выполнении обратного промывания | Остаточный объем крови в магистралях при выполнении обратного промывания не более 15 мл. |  |
| 5.7 | Кассета | имеет интегрированные в единый корпус кровопроводящие магистрали, сенсоры давления крови и давления в центрифуге, резервуар для возврата крови и не менее пять насосных сегментов |  |
| 5.8 | Линия забора/возврата | Наружный диаметер не более 4,75 мм. Внутренный диаметер 2.87 мм. |  |
| 5.9 | Способ подсоединения раствора антикоагулянта | Способ подсодинения раствора антикоагулянта с набором – с помощью закручивающегося соединения Correct Connect типа Luer, для обеспечения дополнительной безопасности пациента. |  |
| 5.10 | Контроль герметичности системы | Автоматически после установки расходного материала |  |
| 5.11 | Контроль давления возврата и забора крови | Наличие датчика, встроенного в одноразовый расходный материал |  |
| 5.12 | Экстренное прерывание процедуры | Наличие функции экстренного прерывания процедуры с возможностью возврата крови пациенту |  |
| 6 | Упаковка | Стерильная |  |
| 7 | Регистрация: | Товар должен быть зарегистрирован в ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации необходимо представить подтвержда-ющее письмо от ГУ “Центр безопасности фармацевтической продукции”. |  |